### МАИ

А.А. Золотов , Э.Д. Нуруллаев

Методическое пособие к практическим занятиям

по курсу

Надежность и отработка ЛА(КА)

( специальность 160400 )

Утверждено на заседании каф.601

-------------------------------------------------------

2014

Оглавление

Введение

1. Занятие №1

Законы распределения случайных величин

2. Занятие №2

Расчет надежности элемента.

3. Занятие №3

Расчет надежности систем.

4. Занятие №4

Нормирование надежности.  Расчет характеристик восстанавливаемых систем.

5. Занятие №5

Обеспечение надежности на этапе экспериментальной отработки

6. Занятие №6

Обеспечение надежности на этапе производства.

7. Занятие №7

Расчет  числа отказов и обьема ЗИПа.

8. Занятие8

Стратегии технического обслуживания.

Литература

Введение

Цель и задачи выполнения практической работы.

Целью проведения практических занятий является усвоение студентами методов  проведения расчетов по определению надежности изделий РКС  и параметров их технического обслуживания.

Порядок выполнения практической работы.

В лабораторный практикум по дисциплине входят 17  практических занятий, предназначенных для закрепления лекционного материала. По  теме каждого занятия студентам предлагается выполнить несколько заданий. В каждом задании дается несколько вариантов исходных данных. По каждой теме проводится два практических занятия. На  первом занятии по теме преподаватель дает разъяснение по всем заданиям данной темы и приводит примеры решения одного из вариантов каждого задания. На втором занятии преподаватель проверяет выполнение домашних заданий  по данной теме для  всех вариантов заданных по изучаемой теме. Результаты опроса студентов отмечаются в ведомости по проведению практических занятий. Тематика практических занятий представлена  ниже.

| № п/п | Номер раздела дисциплины | Объем, часов | Тема практического занятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 4 | Законы распределения случайных величин |
| 1 | 1 | 4 | Расчет надежности элемента |
|  | 1 | 4 | Расчет надежности систем |
| … | 1 | 4 | Нормирование надежности. Расчет надежности восстанавливаемых систем |
| N | 2 | 4 | Обеспечение надежности на этапе экспериментальной отработки |
|  | 3 | 4 | Обеспечение надежности на этапе производства |
|  | 4 | 4 | Расчет числа отказов и объема ЗИПа |
|  | 4 | 4 | Стратегии технического обслуживания |
|  | 1-4 | 2 | Итоговое занятие |
| Итого: |  | 34 |  |

Варианты заданий по проведению расчетов по каждой теме представлены в пояснениях  к лабораторному практикуму.

Пояснения к практической работе

Варианты заданий по проведению расчетов по каждой теме представлены в пояснениях  к лабораторному практикуму. По каждому заданию приводится необходимый теоретический материал и по одному из вариантов каждого задания приводится пример проведения расчетов

Занятие №1

Законы распределения случайных величин

Задание

1. Построить графики плотности распределения для различных законов распределения времени безотказной работы:

1.1.  нормальный закон распределения;

1.2.  закон распределения Релея;

1.3. закон распределения Вейбулла;

1.4. усеченного нормального закона распределения

1.5. логарифмически нормальный закон распределения.;

1.6. закона распределения Эрланга.

Основные   расчетные соотношения (типовые законы распределения)

1. λe−λx(m=1λ) ;  Экспоненциальный

2.  xσ2e−x22σ2(m=σπ2,.)  ;  Релея

3.  12π⋅σe− (x−m)22σ2;  Нормальный

4.  νλxν−1e−λxν(m=Г(1+1ν)λ1ν, σx2=Г(1+2ν)−Г2(1+1ν)λ2ν;ν=2, λ=5);      Вейбулла

5.12π⋅σz⋅xe− (lnx−mz)22σz2(z=lnx);   Логарифмически-нормальный

6. λ(λt)n−1(n−1)!e−λt  ( m=nλ, σ=mλ )  ) ;   Эрланга

Пример выполнения задания № 1.1

Рис. 1.1     Плотность  нормального закона распределения.

2.  Подобрать законы распределения для различных выборок представленных в табл. 1.1 по критерию согласия Пирсона -- χ2.

Распределение  числа  попаданий ni результатов измерений в  интервалы  Δс                                      Таблица 1.1

| N | Δ с | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0—0.25 | 68 | 19 | 1 | 28 |
| 2 | 0.25—0.5 | 21 | 35 | 3 | 46 |
| 3 | 0.5—0.75 | 7.5 | 28 | 24 | 22 |
| 4 | 0.75--1 | 2.5 | 13 | 45 | 3 |
| 5 | 1—1.25 | 1 | 2 | 24 | 1 |
| 6 | 1.25—1.5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | 1.5—1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.75--2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| N | Δ с | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0—1.5 | 5 | 24 |
| 2 | 1.5--3 | 47 | 31 |
| 3 | 3—4.5 | 27 | 21 |
| 4 | 4.5--6 | 12 | 12 |
| 5 | 6—7.5 | 6 | 6 |
| 6 | 7.5--9 | 2 | 3 |
| 7 | 9—10.5 | 1 | 2 |
| 8 | 10.5--12 | 0 | 1 |

Основные расчетные соотношения

Оценка математического ожидания и дисперсии(средне-квадратического отклонения):

mx=xinini         σx=(xi−mx)2⋅nini

Расчет выравнивающих частот   ni

ni=fi⋅Δc⋅n

Вычисление  χ2

χ2=(ni−ni)2ni

Квантили χ2−распределения

12Г(k2)0χα2x2(k20−1e−x2dx=1−α

Таблица 2.1

| k | α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,8 | 0,7 | 0,50 | 0,3 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| 1 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,45 | 1,07 | 1,64 | 2,71 | 3,84 | 5,41 | 6,64 |
| 2 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,21 | 0,45 | 0,71 | 1,38 | 2,41 | 3,22 | 4,60 | 5,99 | 7,82 | 9,21 |
| 3 | 0,11 | 0,18 | 0,35 | 0,58 | 1,00 | 1,42 | 2,37 | 3,66 | 4,64 | 6,25 | 7,82 | 9,84 | 11,34 |
| 4 | 0,30 | 0,43 | 0,71 | 1,06 | 1,65 | 2,20 | 3,36 | 4,88 | 5,99 | 7,78 | 9,49 | 11,67 | 13,28 |
| 5 | 0,55 | 0,75 | 1,14 | 1,61 | 2,34 | 3,00 | 4,35 | 6,06 | 7,29 | 9,24 | 11,1 | 13,39 | 15,09 |
| 6 | 0,87 | 1,13 | 1,63 | 2,20 | 3,07 | 3,83 | 5,35 | 7,23 | 8,56 | 10,6 | 13,0 | 15,03 | 16,81 |
| 7 | 1,24 | 1,56 | 2,17 | 2,83 | 3,82 | 4,67 | 6,35 | 8,38 | 9,80 | 12,0 | 15,0 | 16,62 | 18,48 |
| 8 | 1,64 | 2,03 | 2,73 | 3,49 | 4,59 | 5,53 | 7,34 | 9,52 | 11,0 | 13,4 | 15,5 | 18,17 | 20,10 |
| 9 | 2,09 | 2,53 | 3,32 | 4,17 | 5,38 | 6,39 | 8,34 | 10,7 | 12,2 | 14,7 | 16,9 | 19,68 | 21,70 |
| 10 | 2,56 | 3,06 | 3,94 | 4,86 | 6,18 | 7,27 | 9,34 | 11,8 | 13,4 | 16,0 | 18,3 | 21,20 | 23,20 |
| 11 | 3,05 | 3,61 | 4,58 | 5,58 | 6,99 | 8,15 | 10,3 | 12,9 | 14,6 | 17,3 | 19,7 | 22,60 | 24,70 |
| 12 | 3,57 | 4,18 | 5,23 | 6,30 | 7,81 | 9,03 | 11,3 | 14,0 | 15,8 | 18,5 | 21,0 | 24,10 | 26,20 |
| 13 | 4,11 | 4,76 | 5,89 | 7,04 | 8,63 | 9,93 | 12,3 | 15,1 | 17,0 | 19,8 | 22,4 | 25,50 | 27,70 |

Пример выполнения задания 2.1

(проверяем экспоненциальный закон распределения)

Занятие №2

Расчет надежности элемента.

Задание

1. Записать выражение для интенсивностей отказа различных законов распределения:

1.1   нормального;  1.2 Релея;   1.3  Вейбулла.

Основные расчетные соотношения

Интенсивность отказа рассчитывается по соотношению:

λ(t)=−P(t)P(t),

где     P(t)=Pτ≥t−функция надежности; τ−случайная величина

Пример    выполнения  задания  №1.1

Рис. 2.1   Интенсивность отказа, соответствующая нормальному закону распределения.

2.  Рассчитать надежность:

2.1  обечайки , нагруженной растягивающими усилиями

( исходные данные: атм.;   1,5;   1,14 т/м;   R=2 м;  h=3м ;

320 МПа ;  3мм; 5% ;  5% ;  2% ;  3%).

2.2  раскрытия поворотной штанги антенны.

(исходные данные:    mN=20;  kV(N)=0.07;    mR=10   kV(R)=0.1,

где   N—работа движущих сил;    R – работа сил сопротивления).

2.3 безударного разделения блоков.

(исходные данные:  mρ=250мм   ;  σρ=50мм.

ρ−минимальное расстояние между опасными точками разделяемых блоков)

2.4 обечайки , нагруженной сжимающими усилиями

( исходные  данные: δ=2; мм;  k=0,2,  m==0,125;  n=0,25;

N=200 Кн,   Кн,   Кн;  E=71Кнмм2

)

Законы распределения случайных параметров во всех заданиях считать нормальными.

Основные расчетные соотношения

При проведении расчетов надежности элементов по общей теории условие работоспособности по каждому из параметров представим в виде неравенства

η > 1   ,

где η = хдоп / хд – коэффициент запаса по рассматриваемому параметру;

хд , хдоп – соответственно действующее и допустимое значение параметра.

Тогда вероятность отказа по данному параметру можно представить в виде

Q = Р{η < 1}

- В предположении нормального закона распределения коэффициента запаса η , получим

Q=Pη<1=F−mη−1ση

где   mη – математическое ожидание коэффициента запаса;

ση – среднеквадратическое отклонение коэффициента запаса.

функция нормированного нормального распределения

Для оценки mη и ση воспользуемся методом линеаризации. Разлагая функцию η в ряд Тейлора в окрестности математического ожидания аргументов и ограничиваясь линейными членами, получим

где      ;   независимые случайные величины, определяющие случайный характер функции работоспособности.

В общем случае выражение для дисперсии примет вид

ση2=∂f∂u1∂f∂u1,

где    Duj− дисперсия j-ого аргумента;   Kuiuj−корреляционный момент i-го и j-го аргументов.

Для отношения двух независимых случайных величин получим

ση=∂η∂хдопm2σхдоп2+∂η∂хдm2σхд2

mη = mхдог / mхд,

где mхд , mхдог  – соответственно математические ожидания действующих и допустимых значений параметров;

σхд, σхдоп – соответственно средние квадратические отклонения действующих и допустимых значений параметров.

Индекс «m» в выражении для ση означает, что частные производные берутся в точке математического ожидания аргументов.

После преобразований выражение для ση представим в виде

ση=mηkv2(xд)+kv2(xдоп)

кv(xд)=σхдmхд,кv(xдоп)=σхдопmхдоп

где         - соответственно коэффициенты

вариации  действующих и допустимых значений параметров.

Подставляя выражение для ση в соотношение для  Q,  получим

Q=F1−mηmηkv2(xд)+kv2(xдоп)

Таким образом, для оценки вероятности отказа по каждому параметру необходимо знание коэффициентов вариации действующих и допустимых значений параметров и коэффициента запаса η  При проведении анализа будем считать известными значения коэффициентов вариации по каждому из рассматриваемых параметров. Введение этого допущения не снижает практической ценности исследования. Действительно, коэффициенты вариации обладают свойством стабильности и поэтому их значения могут быть рассчитаны по статистическим данным, полученным ранее для аналогичных изделий.

В дальнейшем рассмотрим задачу оценки  для функций различного вида. Сначала рассмотрим аддитивную функцию двух переменных. Пусть

,

где       и  независимые, положительно определенные случайные величины.

- Для данного случая имеем

- Выражения удобней представить в виде

.

- Далее предполагая, что отношение , можно получить следующую оценку

- Отсюда

Аналогично в предположении, что ,     получим      .

Таким образом в общем случае можно записать            .

Эта оценка может быть уточнена, если известен вклад каждого из слагаемых в суммарную функцию  . Предполагая независимость , получим

где       относительный вклад i-го слагаемого;

математическое ожидание и дисперсия  i-го  параметра ;

коэффициент вариации i-го параметра.

Тогда

.

В дальнейшем рассмотрим функцию равную произведению двух переменных :     .

.Производя линеаризацию функции  y  в окрестности математических ожиданий случайных величин   и   получим

.

- Тогда выражения для   и    примут вид

.

Отсюда найдем      .

Аналогично можно показать, что оценка остается справедливой и для случая, когда y   является отношением двух независимых случайных величин    .

Нетрудно заметить, что полученные выше формулы путем последовательной группировки слагаемых ( или сомножителей ) легко обобщить на случай трех и более переменных. Так для функции      формула для   примет вид

Аналогично для функции   имеем

Более того методом последовательной группировки можно находить искомые оценки коэффициента вариации для различных комбинаций исходных параметров. Так для функции вида       получим

В заключение найдем оценку коэффициента вариации для функции одной переменной

. Используя метод линеаризации и производя выкладки, аналогичные предыдущим, получим

В частности для  функции   получим     .

Пример выполнения задания  №2.1

При расчете гладких цилиндрических оболочек обычно рассматриваются следующие действующие напряжения:

1. Меридиональные            ,

2. Кольцевые                         ,

где   внутреннее избыточное давление;  R—радиус оболочки; толщина оболочки;

осевая сжимающая сила и изгибающий момент;  осевая перегрузка;

плотность компонента топлива; высота столба жидкости в баке.

В дальнейшем, для примера, рассмотрим надежность конструкции оболочки бака, работающего на внутреннее избыточное давление. В этом случае коэффициент запаса будет равен   , где  предел прочности материала бака на растяжение;

Результаты расчета    представлены ниже:

;

;

Соответственно для коэффициентов вариации получим

;

;

.

Таким образом вероятность  неразрушения  оболочки будет равна

.

Указания к заданию 2.4

При расчете на устойчивость критические нагрузки оцениваются по соотношению

.

Действующие усилия удобней представить в виде

.

Соответственно математическое ожидание   будет равно

,  где  .

Занятие №3

Расчет надежности систем.

Задание

1. Рассчитать надежность дублированной системы

1.1   с «теплым» резервированием ( n=2)

1.2   с общим резервированием ( n=4;  )

1.3 Построить зависимость от времени  интенсивностей отказов различных систем:

а) системы с последовательным соединением элементов; б) «горячего» резерва; в)«холодного» резерва; Г)общего резерва.

При проведении расчетов принять время работы системы  t =20 мес. ,  интенсивность отказа одного элемента системы в рабочем режиме . При расчете «теплого» резерва интенсивность отказа неработающего элемента системы  принять равной   λХ=10−2⋅λ.

Основные  расчетные соотношения

H=i=1nhiВ случае независимости элементов, вероятность безотказной работы систем с последовательным соединением элементов Hоценивается  по соотношению

H=1−i=1n(1−hi)Соответственно надежность системы с параллельным соединением элементов («горячий» резерв) рассчитывается   по формуле

H=i=0mCnihn−i(1−h)iВ случае общего резерва расчетное соотношение примет вид

,

где   hi−надежность i-го элемента.

При оценке надежности систем произвольной структуры, на основе анализа функционирования систем, определяются возможные состояния системы и переходы между ними. По результатам этого анализа строится граф состояний системы. Предположим, что граф состояний имеет вид, представленный на рис. 3.1.

1

2

3

4

5

λ12

λ23

λ34

λ24

λ45

λ15

Рис. 3.1  Граф состояний системы.

Каждое состояние системы на графе представлено прямоугольниками. Стрелками отмечены возможные переходы из одного состояния в другое. Каждой стрелке соответствует определенная интенсивность отказа. Допустим, далее, что из анализа функционирования системы определены работоспособные состояния системы, то есть состояния, при нахождении в которых система будет выполнять поставленную перед ней задачу. Тогда надежность будет определяться вероятностью нахождения системы в одном из работоспособных состояний. Если предположить, что для рассматриваемого примера работоспособными являются состояния 1 и 2, то надежность такой системы запишется в виде

Н = Р1 + Р2    ,

где Р1 , Р2 – соответственно вероятности нахождения системы в первом и втором состояниях. Искомые вероятности находятся в результате решения системы дифференциальных уравнений Колмогорова. Число уравнений равно числу всех состояний. Уравнения для каждого состояния составляются по следующему правилу:

слева записывается производная по времени от вероятности нахождения системы в данном состоянии, справа записывается сумма членов, число членов равно числу стрелок, выходящих или входящих в рассматриваемое состояние, каждый член равен произведению интенсивности отказа, стоящей при стрелке, умноженной на вероятность того состояния, из которого исходит стрелка. Знак при слагаемом берется со знаком «+», если стрелка «втекает» в рассматриваемое состояние и со знаком «- », если стрелка «вытекает» из него.

Для графа, представленного на рис.3.1., система дифференциальных уравнений примет вид

Для получения единственного решения необходимо задать пять начальных условий:

,  i=1,2,….5.

Так как в каждый момент времени система обязательно находится в одном из рассматриваемых состояний,  любое уравнение системы может быть заменено условием нормировки

.

Пример выполнения задания  №1.1

Граф переходов имеет вид:                0→1→2  .

Переход         0→1   происходит с интенсивностью  λ=λ+λХ=10−2+10−4 .

Переход         1→2   происходит с интенсивностью   λ=10−2

Составляем уравнения Колмогорова:

P0=−λP0;        P1=λP0−λP1.

Применяя преобразование Лапласа к обеим частям уравнений, получим

zP0−1=−λP0;        zP1=λP0−λP1 .

Отсюда

P0=(z+λ)−1  ;      P1=λ[(1+λ)(z+λ)]−1.

Производя обратное преобразование, найдем

P0(t)=e−λt ;                    P1(t)=λ(λ−λ)[e−λt−e−λt].

Таким образом надежность системы будет равна

H(t)=e−λt+λλХe−λt(1−e−λХt).

Заметим, что при    λX→0 приходим к оценке надежности, соответствующей случаю «холодного» резерва

limH(λХ→0)=e−λt1+λ⋅lim(1−e−λхt)..λХ.=e−λt(1+λt).

Результаты расчета представлены ниже

Рис.  3. 2   Зависимость надежности, выраженной в белах, от уровня интенсивности отказа   x=λХ

2..Оценить  среднее время работы системы с общим резервированием при исходных данных  представленных в таблице 2

Таблица 2

| Общее число элементов - n | 3 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число резервных элементов - | 1 | 2 | 3 |

При проведении расчетов принять интенсивность отказа одного элемента системы в рабочем режиме .

Основные  расчетные соотношения

Оценка средней наработки до отказа

Для  нахождения среднего времени      пребывания системы  в   i –ом  состоянии  воспользуемся преобразованием  Лапласа для вероятности нахождения системы в этом состоянии

Переходя к пределу при , получим

Соответственно для производных получим

,  где    ,   ( i=2,3,…n)

Учитывая полученные соотношения и применяя предельный переход к обоим частям

алгебраических уравнений (2.12),получим систему уравнений относительно  .

Знание  позволяет определить среднее время работы системы до достижения любого j-го состояния   .

Пример выполнения задания  №2.1

Граф переходов системы имеет вид        0→1→2→3

переход    0→1   происходит с интенсивностью   3λ

переход    1→2   происходит с интенсивностью    2λ

Составляем уравнения Колмогорова

P0=−3λP0 ;    P1=3λP0−2λP1

Заменяя    P0  на минус единицу,  а  P1 нулем ,  приходим к системе алгебраических уравнений                                               −1=−3λT0 ;      0=3λT0−2λT1          T0=(3λ)−1

Отсюда

T0=(3λ)−1;       T1=(2λ)−1

Таким  образом среднее время работы  до отказа будет равно

T=1λ⋅(13+12)=56⋅1λ=5006=83.3.

3 . Рассчитать параметры  систем с учетом требований по надежности:

3.1   Оценить допустимое количество разрывных болтов в разъемном стыке.

(исходные данные:  HСТ=0.99;   hРБ=0.999).

3.2   Рассчитать потребную кратность резерва:   «горячий» резерв;  «холодный» резерв.      Исходные данные:    H=0.999; h=0.9 , где  h—надежность нерезервированного элемента.

3.3.Восстановить структурную схему надежности по соотношениям, используемым для расчета надежности:

а )   H=h1⋅h2⋅h3⋅h4; б )    H=h1⋅h2⋅[1−(1−h3⋅h4)2].

Пример выполнения задания  №3.1

Вероятность безотказного раскрытия стыка определяется вероятностью безотказного срабатывания  всех  болтов. Таким образом надежность раскрытия стыка оценивается по соотношению

HСТ=(hРБ)n  ,

где     n – количество разрывных болтов в стыке;  hРБ- надежность одного разрывного болта.

Разрешая соотношение относительно  n , получим

n=lg(1−QСТ)ln(1−qРБ)=QСТqРБ=0.010.001=10.

Занятие №4

Нормирование надежности.  Расчет характеристик восстанавливаемых систем.

Задание

1. Провести нормирование элементов системы Закон распределения наработки на отказ отдельных элементов принять экспоненциальным.

Исходные данные:

1.1   Пронормировать систему из двух элементов, вероятность отказа которых подчиняется    соотношению:

Qi=q0iωi,

где   q0i, m0i− вероятность отказа и масса i-го элемента системы;

ωi−кратность резерва i-го элемента.

(исходные данные:

q01=0.05           q02=0.05           m01=2        m02=3         HЗАД=0.98)

1.2  Пронормировать систему из двух элементов, вероятность отказа которых подчиняется    соотношению:

Qi=ai⋅e−bi⋅mi ,

где   ai,bi−коэффициенты аппроксимации;  mi--  масса   i-ой системы.

(исходные данные:

a1=1.5           a2=0.25           b1=0.1        b2=0.05         HЗАД=0.95)

Основные расчетные соотношения

При использовании уже существующих элементов, задача обеспечения заданных уровней надежности системы может быть решена использованием структурного резервирования.

При решении поставленной задачи примем, что вероятность безотказной работы нерезервированного i-ого элемента  за период  Tr оценивается по произвольному закону распределения F(x)

h0i = 1 – F(Tr)

Соответственно вероятность отказа i-ого нерезервированного элемента будет равна

q0i = 1 – h0i.

При «горячем» резервировании  вероятность отказа i-го элемента ,   может быть оценена по соотношению

qi=q0iωi  ,  где ωi  общее число элементов в резервной группе ( кратность резерва ).

Затраты на производство и  эксплуатацию i-ого элемента системы  будут равны

СЭi=C0i⋅ωi  ,

где     СЭi – стоимость i-ой системы.

Полученные результаты позволяют перейти к решению задачи нормирования надежности элементов, то-есть оптимального распределения уровней надежности между отдельными элементами системы, обеспечивающих удовлетворение заданных требований к надежности системы в целом при минимальном расходе средств на реализацию целевой программы. Очевидно, затраты на производство и эксплуатацию системы, состоящей из n элементов, будут равны  СЭ=i=1nC0i⋅ωi

. Соответственно надежность системы, состоящей из n последовательно соединенных элементов, будет равна  .

Для высоконадежных систем вероятность отказа можно оценить по приближенному соотношению

,        где qi = 1 – hi.

Очевидно заданные требования  к надежности системы могут быть обеспечены при различных комбинациях значений слагаемых qi. Среди множества значений qi целесообразно выбрать такие, которые обеспечивают минимум затрат на реализацию целевой программы. Поставленную задачу будем решать методом Лагранжа.

В рассматриваемом случае функция Лагранжа примет вид

,

где  l – множитель Лагранжа.

При этом оптимальные уровни  ωi должны удовлетворять условию     ∂L∂ωi=0.

Раскрывая выражение производной, получим

C0i−l⋅q0iωi⋅ln1q0i=0

Отсюда    q0iωi=С0iln1q0i1l=ai1l,    где    ai=C0iln1q0i

Подставляя полученное соотношение в дисциплинирующее условие, получим

QЗАД=i=1nai⋅1l

Отсюда                       1l=QЗАДi=1nai

## Таким образом, окончательно получим

qi=q0iωi=aiQЗАДi=1nai

При этом кратность резерва рассчитывается по соотношению

ωi=lnqilnq0i,

В заключение решим задачу нормирования при известной аппроксимационной зависимости

Qi=ai⋅e−bi⋅mi ,

где   ai,bi−коэффициенты аппроксимации;  mi--  масса   i-ой системы.

В этом случае  целевая функция будет равна    M=i=1nmi.

Соответственно  для дисциплинирующего условия имеем  Q=i=1nQi.

Функция Лагранжа примет вид

L=M+λ⋅( i=1nQi−Q)=i=1nmi+λ⋅( i=1nai⋅e−bi⋅mi−Q)

Условие оптимальности можно представить в виде    ∂Lmi=1−λ⋅ai⋅e−bi⋅mi⋅bi=0

Разрешая систему алгебраических уравнений, для оптимальных уровней вероятности

отказа ,получим

Qi=1λ⋅1bi   ;  Q=1λ⋅i=1n1bi ;    1λ=1i=1n1bi⋅Q;  Qi=1bii=1n1bi⋅Q

Расчет оптимального распределения масс оценивается по соотношениям

lnQiai=−bi⋅mi  ;     mi=lnaiQibi     .

Пример выполнения задания  №1.1

При «горячем» резервировании кратность резерва оценивается по соотношению

mi=lnqilnq0i,

где            qi=aii=1nai⋅QЗАД,    ai=C0iln1q0i

Результаты расчета по программе  Matchcad  представлены ниже

При написании программы были введены следующие обозначения:

q0i=qi  ;  C0i=mi   ;  HЗАД=H   qi=Qi    CЭi=Mi

2.  Рассчитать коэффициент готовности :

2.1 для резервированной системы с восстановлением отказавших элементов в случае «горячего» резерва. При решении задачи принять : .(10−2).  Общее число элементов   n = 2.

2.2 для резервированной системы с восстановлением отказавших элементов в случае «холодного» резерва. При решении задачи принять :  .(10−2)  Общее число элементов   n = 2.

2.3. для резервированной системы с восстановлением отказавших элементов в случае общего  резерва. При решении задачи принять :     ,

Общее число элементов   n = 3 ;  число резервных элементов  ;

2.4 для резервированной системы с восстановлением  отказавших элементов. При проведении расчетов принять    1/мес.;  1/мес. Количество элементов представлено в таблице.

| Общее число элементов N | Число рабочих элементов n | Число ремонтных устройств r |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 4 |

Основные расчетные соотношения

Понятие о коэффициенте готовности.

Если число состояний анализируемой системы S  конечно и из каждого состояния можно перейти в любое другое, то  существуют предельные вероятности состояний, не зависящие от начального состояния системы. Например, система, представленная графом состояний на рис.4.1 , удовлетворяет этим требованиям и, следовательно, приходит со временем к стационарному режиму.

Рис.4.1  Граф состояний системы.

Предельные вероятности состояний дают средние относительные величины времени пребывания системы в данном состоянии. Для вычисления предельных вероятностей состояний нужно составить систему уравнений Колмогорова  и положить ее левые части равными нулю. В этом случае система дифференциальных уравнений превратится в систему линейных алгебраических уравнений..

При этом коэффициент готовности оценивается по соотношению

KГ=iPi,

где    Pi−вероятность нахождения системы в i-ом состоянии.

Суммирование ведется по всем состояниям ,находясь в которых , система выполняет целевую задачу.

Схема гибели и размножения.

Согласно полученным выше результатам ,имея в расположении размеченный граф состояний, можно легко напасать уравнения Колмогорова для вероятностей состояний, а также написать и решить алгебраические уравнения для финальных вероятностей.  Для  некоторых случаев удается  последние уравнения решить заранее, в буквенном виде. В частности, это удается сделать, если граф состояний системы представляет собой так называемую «схему гибели и размножения»  Граф состояний для схемы гибели и размножения имеет вид, показанный на рис.4.2 .

Рис. 4.2      Граф схемы « гибели и размножения ».

Особенность этого графа в том, что все состояния системы можно вытянуть в одну цепочку, в которой каждое из средних состояний (S1, S2, … Sn-1) связано, прямой и обратной стрелкой с каждым из соседних состоянии — правым и левым, а крайние состояния. (S0, Sn)—только с одним соседним состоянием. Термин «схема гибели и размножения» ведет, начало от биологических задач, где подобной схемой описывается   изменение   численности популяции.

Схема гибели и размножения очень часто встречается в разных задачах практики,, поэтому полезно, одни раз и навсегда, найти для нее финальные вероятности состояний.

Предположим, что все потоки событий, переводящие систему по стрелкам графа,— простейшие (для краткости будем называть и систему S и протекающий в ней процесс — простейшими).

Пользуясь графом рис.2.11  составим и решим алгебраические уравнения для финальных вероятностей состояний (их. существование вытекает из того, что из каждого  состояния   можно   перейти   в   каждое другое) Для стояния S0  имеем:

.

Для второго состояния S1 :               .

Равенство   приводится к виду           .

Далее, совершенно аналогично          .

и вообще   ,     где к принимает все значения от 0 до n..

Итак, финальные вероятности р0, р1,…, рn  удовлетворяют уравнениям

Кроме того, надо учесть нормировочное условие

Решим эту систему уравнений из первого уравнения  выразим  р1 через  р0:

.

Из второго, получим:    ,

из третьего

и вообще, для любого k (от 1 до n)                .

Обратим внимание на то, что в выражении для  в числителе стоит произведение всех интенсивностей, стоящих у стрелок, ведущих слева направо (с начала и до данногo состояния Sk), а в знаменателе — произведение всех интенсивностей стоящих у стрелок, ведущих справа налево (с начала и до Sk )

Таким образом, все вероятности состояний  р0,... рп  выражены черед одну из них (р0). Подставим  эти выражения в нормировочное условие, вынося за скобку р0

Отсюда получим выражение для

Пример выполнения задания  №2.1

Граф состояний  имеет вид     0⇔1⇔2

Переходу   0→1  соответствует интенсивность 2λ, а  0←1 интенсивность  μ

Переходу   1→2  соответствует интенсивность λ, а  1←2 интенсивность  2μ

Рассматриваемый случай соответствует схеме «гибели-размножения». Используя

правило вычисления вероятности  нахождения системы в различных состояниях найдем

P1=2λμP0;      P2=2λ22μ2P0;    P0+P1+P2=1 .

После преобразований, получим

P0=11+2ρ+ρ2,        где  ρ=λμ=10−310−2=0.1

Соответственно коэффициент готовности будет равен

KГ=P0+P1=1(1+ρ)2+2ρ(1+ρ)2=1+2⋅0.11,12=0.9917

Занятие №5

Обеспечение надежности на этапе экспериментальной отработки

Задание

- Оценить надежность изделия по результатам испытаний

  - Рассчитать подтверждаемый уровень надежности по результатам измерений параметра работоспособности устройства ( см. табл. 5.1 )

Таблица5. 1.

| № варианта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 2 |
| 2 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,8 |

При проведении расчетов считать:     закон распределения параметра   принять нормальным;  принять  γ=0.95 (tγ=1.65); k1=0.07; k2=0.1, где  γ−уровень доверительной вероятности;  k1,k2−соответственно коэффициенты вариации действующих и допустимых значений параметров.

1.2 Рассчитать подтверждаемый уровень надежности изделия по результатам утяжеленных испытаний ( см. табл.5. 2 )

Таблица 5. 2

| № варианта | Число испытаний , k | Число отказов , k-d |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0 |
| 2 | 10 | 1 |
| 3 | 15 | 2 |

При проведении расчетов принять :      2.

Основные расчетные соотношения

### Подтверждение надежности систем при нормальном законе распределения                       параметров  работоспособности.

В предположении нормального закона распределения коэффициента запаса η вероятность отказа рассчитывается по соотношению

Q=Pη<1=F−mη−1ση

где   mη – математическое ожидание коэффициента запаса;

ση – среднеквадратическое отклонение коэффициента запаса.

Для оценки mη и ση воспользуемся методом линеаризации. Разлагая функцию η в ряд Тейлора в окрестности математического ожидания аргументов и ограничиваясь линейными членами, получим

mη = mхдог / mхд,

ση=∂η∂хдопm2σхдоп2+∂η∂хдm2σхд2

где mхд , mхдог  – соответственно математические ожидания действующих и допустимых    значений параметров;

σхд, σхдоп – соответственно средние квадратические отклонения действующих и допустимых значений параметров.

Индекс «m» в выражении для ση означает, что частные производные берутся в точке математического ожидания аргументов.

После преобразований выражение для ση представим в виде

ση=mηkv2(xд)+kv2(xдоп)

кv(xд)=σхдmхд,кv(xдоп)=σхдопmхдоп

где- -     соответственно коэффициенты  вариации

действующих и допустимых значений параметров.

С учетом рассмотренных соотношений выражение  получим

Q=F1−mηmηkv2(xд)+kv2(xдоп)

Таким образом, для оценки вероятности отказа по каждому параметру необходимо знание коэффициентов вариации действующих и допустимых значений параметров и коэффициента запаса η.При проведении анализа будем считать известными значения коэффициентов вариации по каждому из рассматриваемых параметров. Введение этого допущения не снижает практической ценности исследования. Действительно, коэффициенты вариации обладают свойством стабильности и поэтому их значения могут быть рассчитаны по статистическим данным, полученным ранее для аналогичных изделий. Величину коэффициента запаса будем оценивать по результатам проведения испытаний. В дальнейшем будем предполагать, что в процессе каждого i –го испытания производится измерение действующих хдi и допустимых хдопi значений параметров. По результатам измерений можно рассчитать значения коэффициента запаса

ηi=xдопiхдi

mη=i=1kηikТаким образом, после проведения испытаний для каждого параметра получим выборку значений η1, η2, …,ηк. По выборке значений ηi, используя известные методы математической статистики, найдем оценку математического ожидания коэффициента запаса

Математическое ожидание этой оценки равно истинному значению, то есть М{mη} = mη . Среднеквадратическое отклонение оценки  может быть рассчитано по соотношению

σmη=σηk=mηkv2(xд)+kv(xдоп)kmηkv2(xд)+kv2(xдоп)k

mη

Знание            позволяет получить точечную оценку вероятности отказа

Q=F1−mηmηkv2(хд)+kv2(хдоп)

mηQОчевидно, величина       , а следовательно, и       , будут случайными. Поэтому для получения гарантированного результата необходимо перейти к интервальной оценке. С этой целью определим односторонние верхние и нижние границы надежности. Верхняя граница доверительного интервала определяется по соотношению

Р{H < НВ} = γ

где γ – уровень доверительной вероятности.

Соответственно для нижней границы интервала НВ, имеем

Р{H > НН} = γ

Это соотношение показывает, что с вероятностью γ истинное значение надежности H лежит правее нижней границы НН. Тогда, если Hзад < НН, то испытания следует прекратить, так как с вероятностью γ истинное значение надежности будет больше НН, а, следовательно, и Hзад. Если Hзад > НВ, то следует проводить доработку, так как истинное значение надежности с вероятностью γ будет меньше НВ, а, следовательно, и Hзад. Если Hзад лежит внутри интервала (НВ ,НН), то истинное значение надежности может быть как больше, так и меньше Hзад и никакого заключения сделать нельзя, то есть испытания  следует продолжить. В виду монотонности функции нормированного нормального распределения выражение для односторонних верхней и нижней границ можно представить в виде

НВ=FηH−1ηHkv2(xд)+kv2(xдоп)НН=FηВ−1ηВkv2(xд)+kv2(xдоп)

где ηН, ηВ - соответственно односторонняя нижняя и верхняя границы доверительного интервала для коэффициента запаса.

ηВ=mη+tγσmη;      ηH=mη−tγσmηГраницы доверительного интервала по η можно приближенно представить в виде

где tγ – квантиль, соответствующий принятому уровню доверительной вероятности γ.

С учетом соотношения для    , получим

ηВ=mη1+tγkkv2(xд)+kv2(xдоп)ηH=mη1−tγkkv2(xд)+kv2(xдоп)

mηДля иллюстрации метода рассмотрим конкретный пример. Допустим проведено 2 испытания, в результате обработки которых получено значение       = 2.

Тогда при Кv(хд) = 0,1 и Кv(хдоп) = 0,1 точечная оценка надежности будет равна

Н=1−Q=Fmη−1mηkv2(xд)+kv2(xдоп)=F2−12⋅0,12=F3,55=0,9998

Гарантированная оценка надежности НН с уровнем доверия γ = 0,95 (tγ = 1,65) будет равна

НН=FηH−1ηHkv2(xд)+kv2(xдоп)где      ηН=mη(1−tγkkv2(xд)+kv2(xдоп)

Для нашего случая получим

ηН=2⋅(1−1,6522⋅0,1)=1,67НН=F1,67−11,672⋅0,1=F2,79=0,997

Как было показано выше измерение параметров работоспособности  позволяет подтверждать высокие уровни надежности изделия Однако, для ряда агрегатов и систем проведение измерений в процессе испытаний оказывается затруднительным. Например, такой подход оказывается неприемлемым для изделий однократного действия, единственным признаком безотказности которых служит факт их срабатывания ( воспламенителей, пирозамков, разрывных мембран и др. ) Для них экспериментальная отработка проводится по схеме «успех-отказ», дающий информацию только об успешном или неуспешном окончании испытаний. В этом случае задача сокращения количества испытаний может быть решена путем проведения утяжеленных испытаний. Согласно методу утяжеленных испытаний отработку изделия производят при более тяжелых, по сравнению со штатным, режимах работы. По результатам утяжеленных испытаний производится оценка надежности системы, которая затем соответствующим перерасчетом приводится в соответствии со штатным режимом ее функционирования.  Отметим, что проведение утяжеленных испытаний предполагает наличие избыточности системы по параметрам, характеризующим ее работоспособность. Очевидно, более высокие уровни избыточности, закладываемые на этапе проектирования, позволяют реализовывать более тяжелые режимы испытаний, а, следовательно, проводить отработку при меньшем числе испытаний. В дальнейшем при изложении метода примем допущение о нормальности функции распределения параметра η.Очевидно, при проведении  утяжеленных испытаний коэффициент запаса mη,УТ будет меньше, чем при штатном функционировании. Далее предположим, что значения mη,УТ и mη могут быть выражены друг через друга через коэффициент утяжеления

mη,УТ=mηkУТ

Величина kУТ определяется исходя из условий функционирования изделия в штатном и утяжеленном режимах.

После проведения утяжеленных испытаний по таблицам  оценивается нижняя граница доверительного интервала надежности (HН)УТ при принятом уровне доверия γ.Знание (HН)УТ позволяет определить соответсвующее ей значение (mη,Н)УТ

(mη,Н)УТ=11−argFHУТ,НkV2(xД)+kV2(xДОП)

Далее определяем значение mη,Н, соответствующее штатному режиму работы системы

mη,Н=kУТ(mη,Н)УТ.

Знание mη,Н позволяет оценить надежность по соотношению

HН=Fmη,Н−1mη,Нk2V(xД)+kV2(xДОП).

Для иллюстрации рассмотрим численный пример. Допустим для рассматриваемого случая относительные разбросы параметра работоспособности будут равны

kV(xД)=kV(xДОП)=0,1

Утяжеленные испытания проводились с коэффициентом kУТ=2. При десяти испытаниях произошло три отказа. Задаваясь γ=0,95, по таблицам 5.3 находим :   (HН)УТ=0,401. Подставляя исходные данные в соотношение для (mη,Н)УТ , получим

(mη,Н)УТ=11−argF0,401(0,1)2+(0,1)2=0,966.

Отсюда                      mη,Н=2  0,966 = 1,932.

Таким образом, имеем

HН=F1,932−11,932(0,1)2+(0,1)2=F3,42=0,9997.

Таблица 5.3

Значения нижней границы доверительного интервала надежности для

| Число испытаний k | Число отказов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 0,55 | 0,34 | 0,19 | 0,08 | 0,01 |  |  |  |
| 10 | 0,74 | 0,61 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,22 |  |  |
| 15 | 0,82 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,40 |  |
| 20 | 0,86 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | 0,44 |

Пример выполнения задания  №1.1

Расчет надежности проводится по соотношению

НН=FηH−1ηHkv2(xд)+kv2(xдоп)где      ηН=mη(1−tγkkv2(xд)+kv2(xдоп)

Обозначая выражение в фигурных скобках через V, получим

Н=FV,

где     FV=12π⋅e−x22dx

При проведении вычислений удобно оценивать значение U=  [−lg(1−H)], которое характеризует   уровень надежности выраженный в беллах. При этом вероятность безотказной работы будет равна

Н=1−10−U

Программа  и  результаты    расчета надежности  представлены ниже.

2. Расчитать нижнюю границу доверительного интервала надежности системы

2.1

| Число испытаний | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число отказов | 0 | 0 | 1 | 2 |

2.2

| Число испытаний | 5 | 15 | 20 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число отказов | 1 | 3 | 5 | 1 |

Основные расчетные соотношения

При проведении испытаний по схеме «успех-отказ» нижняя граница надежности является корнем уравнения

В частности, для безотказных испытаний, полагая  d=n , из соотношения  получим     .                      Отсюда

Рассмотренный метод позволяет производить оценки надежности  отдельных элементов, входящих в состав системы. Однако при решении практических задач возникает потребность оценки надежности системы в целом  при известных результатах испытаний ее отдельных элементов. В дальнейшем будем искать решение этой задачи  для систем с последовательным соединением элементов. Строгое решение этой задачи получено при проведении испытаний по схеме «успех-отказ»

,

где     .

Следует заметить, что  это соотношение является обобщением частного случая, соответствующего безотказным испытаниям

При других схемах проведения испытаний для нахождения интервальной оценки надежности системы используется приближенное  соотношение

H=H(1−j=1n(1−hjhj)2)

Пример выполнения задания №2.1

Точечная оценка надежности

H=0.93⋅0.9=0.837

Нижняя граница доверительного интервала :

Схема  «успех-отказ»:       H= 0.551⋅0.837=0.46

Общий случай :

H= 0.837⋅(1−(1−0.55)2+(1−0.74)2+(1−0.774)2+(1−0.8)2)=0.335

3. Оценить потребный объем испытаний   k-го  элемента системы при проведении автономных испытаний, оптимальный уровень  надежности  k-го элемента и коэффициент запаса, закладываемый на этапе его проектной разработки. Закон распределения параметра работоспособности элемента считать нормальным.

3.1 При проведении расчетов принять следующие исходные данные:

C0=1, C=d=2⋅C0, η=0.25, γ=0.95

q0=0.1, QЗАД=Qω=10−3, kV=0.1, N=20

(tγ=1.65; u=tQω=3.1 )

3.2 При проведении расчетов принять следующие исходные данные:

C0=1, C=d=C0, η=0.5, γ=0.95

q0=0.1, QЗАД=Qω=10−2, kV=0.15, N=40

(tγ=1.65; u=tQω=2.33 )

Основные расчетные соотношения

При решении задачи планирования автономных испытаний будем предполагать, что изделие  может быть представлена в виде  системы с последовательно соединенными элементами. В этом случае надежность системы H  равна

,   где hi – надежность i-го элемента.

Для высоконадежных систем имеем

где	qi =1- hi.-  вероятность отказа  i- го элемента.

Соответственно точечная оценка вероятности отказа будет равна

,     где   точечная оценка вероятности отказа i-го элемента.

Для расчета верхней границы вероятности отказа системы  можно воспользоваться интервальной оценкой

,

где  ; нижняя граница надежности i-го элемента системы.

Нижняя граница надежности элемента  , прогнозируемая после проведении  k  испытаний , в случае нормального распределения параметров работоспособности, может быть оценена по соотношению

,

где      коэффициент вариации коэффициента параметрического запаса   ;

уровень доверительной вероятности;

математическое ожидание коэффициента запаса; k- число испытаний;

функция нормированного нормального распределения .

Таким образом потребный уровень математического ожидания коэффициента запаса удовлетворяет соотношению

После преобразований будем иметь

,

Введя обозначения  tm=mη−1ση,   tзад=ηзад−1ση,    ,

получим   .

Таким образом            ,    где  .

Следовательно, требуемый уровень надежности может быть подтвержден при различных комбинациях параметров tmi и . Среди многообразия этих значений  целесообразно выбрать те, которые обеспечивают заданный уровень вероятности отказа при минимальных затратах средств.

Очевидно, уровень избыточности элементов системы tmi будет определять производственные и  эксплуатационные расходы на выполнение программы:

где            N – объем выпускаемой продукции;

коэффициент чувствительности,   характеризующий   удельные затраты

на обеспечение единицы надежности, выраженной в гауссах.

Параметр  определяется уровнем избыточности элемента. В частности, при использовании «горячего» резерва вероятность отказа резервной группы  оценивается по соотношению

,

где    вероятность отказа нерезервированного элемента;     условная  кратность резерва.

Отсюда              .

Очевидно стоимость резервированного элемента будет равна

,

где     стоимость нерезервированного элемента;

вероятность отказа нерезервированного элемента;

затраты на единицу надежности, выраженной в беллах.

Переходя к оценке надежности в гауссах, получим

,    где    ;  .

В общем случае зависимость стоимости от кратности резерва можно представить в виде

.

Вид функции  зависит от типа резервирования .Как было показано выше, в случае «горячего» резерва , имеем       .

В дальнейшем найдем аналогичные соотношения для элементов с параметрической избыточностью. При решении поставленной задачи, вероятность отказа элементов с параметрической избыточностью условно представим в виде

где      -  вероятность отказа элемента, соответствующая коэффициенту запаса      ;   условная кратность резерва.

Надежность элемента,прогнозируемая после проведении  k  испытаний ,  может быть оценена по соотношению

,

где      коэффициент вариации коэффициента запаса;

уровень доверительной вероятности;

математическое ожидание коэффициента запаса.

Знание , позволяет  оценить условную кратность резерва

,

В дальнейшем будем  считать, что стоимость резервированного элемента пропорциональна коэффициенту запаса  .  Тогда функцию  можно оценить по соотношению    .

Характер изменения функции  представлен на рис.   5.1

Рис.5.1  Характер изменения функции для элементов  с параметрической избыточностью.

При построении графика было приняты следующие исходные данные:

1.3 ;    0,95  ; 0,1 ;    2, 5, 10.

Как видно из графика функция    слабо зависит от объема испытаний   k .  Приближенно для функции  может быть принята линейная аппроксимационная зависимость

.

С учетом полученных результатов, выражение для стоимости  примет вид

,

где

Отсюда

,  где   .

N – объем выпускаемой продукции;

коэффициент чувствительности,   характеризующий   удельные затраты

на обеспечение единицы надежности, выраженной в гауссах.

Соответственно затраты на экспериментальную отработку будут определяться объёмами испытаний элементов

где   Ci -  затраты на проведение одного испытания  i-го элемента,

– затраты, не зависящие от варьирующихся параметров.

Таким образом, решение задачи сводится к минимизации функции суммарных затрат

В качестве дисциплинирующего условия рассмотрим правую границу неравенства

В дальнейшем для нахождения оптимального решения задачи рассмотрим функцию Лагранжа

L=CΣ+λ(Q−Qзад)

Оптимальные параметры будут удовлетворять системе алгебраических уравнений:

∂L∂Ki=0;     ∂L∂tmi=0.

При нахождении производной  , предполагая, что число испытаний  существенно меньше объема транспортной программы N, вторым слагаемым в выражении (2.36) можно пренебречь. Поэтому в дальнейшем удельные затраты на проведение одного испытания  будем считать постоянными для каждого i-го элемента системы.

Производя дифференцирование, получим:

∂L∂Ki=Ci+λe−ti22⋅t2Ki3=0.

Разрешая систему уравнений относительно Ki, найдем

Соотношение позволяет оценить оптимальный объем испытаний с точностью до целых. Таким образом оптимальные объемы испытаний отдельных элементов не зависят от требований, предъявляемых к надежности систем и определяются соотношением удельных затрат на обеспечение единицы надежности, закладываемой на этапе проектирования,  и затрат на проведение одного испытания  .

Соответственно, из первого уравнения системы получим:

где      Qi≃e−ti22⋅1ti.

Подставляя Qi в граничное условие , приходим к соотношению:     .                  Отсюда

Таким образом, оптимальные уровни вероятности отказа  пропорциональны удельным затратам  и заданным требованиям к вероятности отказа системы .

Потребные уровни коэффициента запаса, закладываемые на этапе разработки изделия, оцениваются по соотношениям

.

,        где    .

Пример выполнения задания  № 3.1

Оптимальный объем испытаний оценивался по соотношению

k=tγ⋅ad23   ,  где    a=b⋅N, b=C0⋅ηlg1Q0⋅ξ, ξ=lg1QωtQω

Программа вычислений и результаты расчета представлены ниже (см. рис.5.2)

Рис. 5.2 Зависимость числа испытаний   i-ой системы на этапе  автономной  отработки

k=f(x)    от объема транспортной программы (x=N).

При разработке программы были приняты обозначения;

C0=C, q0=q, Qω=Q, tγ=t.

Занятие №6

Обеспечение надежности на этапе производства.

Задание  №1

Оценить стабильность технологического процесса

  - Оценить значения коэффициентов точности и сравнения для исходных данных, представленных на рис. 6.1

| mΔ=1,705 мм DΔ=0,021 мм n=424 | mΔ=2,876 мм DΔ=0,035 мм n=1738 | mΔ=1,881 мм DΔ=0,038 мм n=1802 |
| --- | --- | --- |
| мм мм а) | мм мм б) | мм мм в) |

Рис. 6.1 Гистограммы и кривые выравнивающих частот толщины листов:

а) – листы 1,81500 из сплава АМг5ВН; б) – листы 3,02000 из сплава АМг3П; в) – листы 2,01200 из сплава АМцАМ (На графиках обозначено:  точечная оценка математического ожидания праметра, точечная оценка среднего квадратического отклонения параметра.)

  - Оценить процент брака для  следующих исходных данных:

МПа – математическое ожидание предела прочности,

МПа  -  среднее квадратическое отклонение предела прочности,

МПа  -  предел прочности материала по ГОСТу.

Закон распределения параметра  σВ --  нормальный.

Основные расчетные соотношения

Оценка стабильности технологического процесса.

Надежность выпуска качественной продукции определяется качеством исходных конструктивных элементов собираемого изделия, качеством производственного процесса и надежностью контроля качества. При этом рассчитываются следующие показатели надежности выпуска качественной продукции .

,

где , ,  - вероятности соответствия (годности) исходных конструктивных элементов изделия, технологического процесса и контроля качества.

Устойчивостью технологического процесса называется стабильность ее точности. Это означает, что колебания проверяемых признаков качества (например, вариации выходного параметра конструкции) точно соответствуют кривым нормального распределения, причем среднее значение выходного параметра y постоянно совпадает с центром поля допуска, а все отклонения располагаются в контрольных границах (обычно ±3σy).

Для анализа используются следующие показатели точности и стабильности:

- коэффициент точности

- коэффициент смещения

  - Коэффициент точности () характеризует соотношение между полем допуска на исследуемый параметр (размер) и величиной рассеивания размеров деталей в партии  .. Они определяются, в общем случае, из выражения

,

где Т – допуск; ω - поле рассеивания контролируемого параметра соответствующей выборки, определяемое как

ω=e⋅S,

где е – коэффициент, зависящий от вида контролируемого параметра (закона распределения значений параметра); S – среднее квадратическое отклонение значений параметров в соответствующей выборке.

  - Коэффициент смещения характеризует относительную величину смещения центра рассеивания размеров от середины поля допуска

,

где x - среднее арифметическое значение; Δ0 - координата середины поля допуска

,

где   - нижнее и верхнее предельные отклонения параметра.

Принятие решений об отлаженности техпроцессов может приниматься в соответствии с табл. 6.1

Таблица 6.1.

| Таблица для принятия решения об отлаженности технологического процесса в зависимости от значения коэффициента точности и смещения |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Точность процесса выше требуемой | При вероятный процент брака q,% от 0,6 % и меньше |
|  | Настроенность процесса вполне удовлетворительная | При , q,% < 0,4 % |
|  | Точность процесса хорошая и вполне удовлетворительная настроенность его | q,%≤0,6% |
|  | Процесс очень некачественен по точности | q,%>3,5% даже при KC=0 |
|  | Настроенность процесса неудовлетворительная | q,%>1,15% даже при |

Примечание q,% - ожидаемый процент брака.

Вероятность брака оценивается по соотношению

Пример выполнения задания №.1.1 a

Для исходных данных,соответствующих пункту a ), получим следующие характеристики процесса:

а)   KC=1,705−1,6751,675=0,018;- коэффициент сравнения,

ω=2⋅3,09⋅0,021=0,13;-поле рассеивания параметра,мм

T=1,8−1,55=0,25;-допуск,мм

-коэффициент точности.

- Принятие решений о браковке методами статистического приемочного контроля.

  - Найти объем выборки и приемочный уровень при контроле продукции по методу

Неймана – Пирсона.   Решить задачу различения двух гипотез :

приемка  партии,

браковка партии.

Исходные данные:

МПа – математическое ожидание предела прочности,

МПа  -  среднее квадратическое отклонение предела прочности,

МПа  -  предел прочности материала по ГОСТу,

- риски поставщика и заказчика.

2.2   Найти объем выборки n и приемочный уровень η при контроле надежности по методу  Неймана -  Пирсона. При решении задачи принять следующие исходные данные:

1).

( tH0=3.1 )      ( tH1=2.3)    ( tγ=1.65)

2).

3).    .

4)    .

Закон распределения  η−   нормальный.

2.3..  Найти области приемки ( браковки ) при статистическом контроле надежности методом последовательного анализа. При проведении расчета принять следующие исходные данные:

.

Закон распределения коэффициента запаса   принять нормальным. (σ=kV⋅η0)

2.4.  Оценить средний объем испытаний n  при контроле надежности по методу  Вальда  (последовательного анализа)    при нормальном законе распределения контролируемого параметра. При проведении расчетов принять следующие исходные данные:

H0:η0=1.44; H1:η1=1.3; α=0; β=0.01; ση=0.14

Основные расчетные соотношения

Этапы проверки статистических гипотез по методу Неймана- Пирсона

- определение гипотез  H0 и H1;

- выбор статистики и задание уровня значимости α;

- определение по таблицам, по уровню значимости α и по альтернативной гипотезе H1 критической области;

- вычисление по выборке значения статистики;

- сравнение значений статистики с критической областью;

- принятие решения: если значение статистики  x не входит в критическую область, то принимается гипотеза H0 и отвергается гипотеза H1, а если входит в критическую область, то отвергается гипотеза H0 и принимается гипотеза H1.

- приемочный уровень θПР и число испытаний n определяются из решения системы:

Px∈ω/H0=α;

. В дальнейшем предположим, что случайная величина Х распределена нормально.

Ставится задача различения двух гипотез о значении математического ожидания:

Для заданного риска поставщика , имеем

;

где    --      приемочный уровень,      --      точечная оценка математического ожидания.

Отсюда

;

где    --       объем выборки,        --      среднее квадратическое отклонение.

Приравнивая аргументы, получим

xпр−μ0=U1−α⋅σ⋅1n.

Принимая риск заказчика ,равным        ,найдем

;

Отсюда

;

Приравнивая аргументы, получим

.

Вычитая из первопго равенства второе, найдем

μ1−μ0=σnU1−α+U1−β

Отсюда             n=σ(μ1−μ0)U1−α+U1−β

Из первого соотношения имеем

Отсюда                  xпр=μ0⋅U1−β+μ1⋅U1−αU1−α+U1−β.

Задача выборочного контроля в данном случае состоит в том, чтобы по результатам анализа выборочных  характеристик  (среднего арифметического значения X) сделать заключение о браковке или приемки партии.

В дальнейшем рассмотрим схему проведения количественного контроля.  Предположим, что партия забраковывается, когда процент брака равен      и принимается когда процент брака равен   .

Таким  образом требуется различить две гипотезы:

гипотеза    приемка партии;

гипотеза     браковка партии.

От исходных гипотез перейдем к гипотезам различения математических ожиданий:

;       .

При решении задачи предположим, что отказ наступает при выполнении условия    .

Тогда, в предположении нормального  закона распределения, вероятность отказа будет равна

,

где    аргумент функции нормированного нормального распределения, соответствующий вероятности отказа  . Приравнивая аргументы, получим

Отсюда найдем     .

Для определения приемочного уровня   и числа испытаний  n  воспользуемся соотношениями ,полученными выше.  Учитывая, что    ,  получим

,

где    U1−α=t1−α;  U1−β=t1−β.

Метод последовательного анализа (метод Вальда)

Согласно критерию отношения вероятностей Вальда, последовательное решающее правило состоит в следующем. Строится отношение правдоподобия:

Lm=i=1mf(xi,Q1)i=1mf(xi,Q0)

Отметим, что i=1mf(xi,Qj) - это условная плотность вероятности для наблюдаемых значений x1,...,xn при истинности гипотезы Hj (j=1,2).

В дальнейшем величина Lm сравнивается с постоянными порогом А и В. Если Lm≥A, то принимается гипотеза H1; если Lm≤B, то принимается гипотеза H0, если B<Lm<A, то делается еще одно наблюдение (выбор продолжается). После логарифмирования критическое неравенство примет вид

logB<i=1mlogf(xi,Q1)−i=1mlogf(xi,Q0)<logA

Рассмотренный критерий называется последовательным критерием отношения вероятностей. Очевидно, последовательный критерий отношения вероятностей обладает определенными оптимальными свойствами, так как он использует всю имеющуюся в распоряжении информацию, включая порядок появления выборочных значений.

Теперь определим значения порогов А и В. Рассмотрим выборку, для которой Lm лежит между А и В для первых n−1 испытаний, так что принимаем H1 (отвергаем H0). Вероятность получения такой выборки по крайней мере в А раз больше при гипотезе H1, чем при гипотезе H0. Учитывая, что вероятность принятия H1, когда выполняется H0, равна α, а вероятность принятия H1, когда выполняется H1, равна 1−β, можно записать;

1−β≥Aα,   где α - риск поставщика; β - риск заказчика.

Отсюда      A≤1−βα

Аналогично, рассматривая случаи, когда принимается H0, получим  B≥β1−α

На практике более удобным является вычисление логарифма отношения правдоподобия, чем непосредственное вычисление отношения правдоподобия.

Тогда неравенства примут вид

lnB<i=1nlnf(xi,θ1)f(xi,θ0)<lnA - условие продолжения испытаний,

i=1nlnf(xi,θ1)f(xi,θ0)≥lnA - условие браковки,

i=1nlnf(xi,θ1)f(xi,θ0)≤lnB - условие приемки.

В дальнейшем рассмотрим построение областей отработки для нормального закона распределения параметров работоспособности системы.

Подставляя в критерий отношения правдоподобия выражения для нормального закона распределения, получим

L=i=1nf(xi,μ1)f(xi,μ1)=i=1nexp−(xi−μ1)22σ2exp−(xi−μ0)22σ2=i=1nexp−12σ2⋅xi−μ12−xi−μ02=i=1nexp−12σ2⋅2⋅xi⋅μ0−μ1−μ12−μ02=i=1nexp−12σ2⋅2⋅μ0−μ1⋅ixi+n⋅μ02−μ12.

Записывая условие приемки получим

−12σ2⋅2⋅μ1−μ0⋅ixi+n⋅μ12−μ02≤lnβ1−α;

ixi≤σ2μ1−μ0⋅lnβ1−α+μ1+μ02⋅n.

Соответственно для условия браковки имеем

1σ2⋅μ1−μ0⋅ixi+n⋅μ02−μ122≤ln1−βα;

ixi≤σ2μ1−μ0⋅ln1−βα+μ1+μ02⋅n.

Области принятия решений представлены на рис. 6.2

Браковка

Продолжение испытаний

Приемка

n

Рис. 6.2  Области принятия решений.

Прогнозирование объема испытаний

Анализ поведения случайных траекторий показывает, что моменты окончания испытаний являются случайными величинами ( см. рис. 6.3).

Причем в случае приемки партии выполняется соотношение

,

«В» Браковка

«А» Приемка

n

МД

М

МА

Рис. 6.3  Траектории случайных реализаций значений  M(n)=Ln{L(n)}

В этом случае вероятность приемки правильной гипотезы равна 1−α

Соответственно, если произойдет браковка, то

,

При этом вероятность браковки правильной гипотезы равна α.

Можно доказать, что

.

С другой стороны математическое ожидание можно оценить по соотношению ( см. рис.6.3)

Отсюда

,

где

Таким образом

Для нормального закона распределения средний объем испытаний, необходимый для подтверждения заданного показателя надежности, определяется по формуле (α=0)

nср=−lnβθ1−θ02⋅2⋅σ2.

Пример выполнения задания №.2.1

Результаты расчетов представлены ниже:

Заметим, что для партии листов с принятыми характеристиками, вероятность брака будет равна

Занятие №7

Расчет  числа отказов и обьема ЗИПа.

Задание

1. Оценить количество отказов для стратегии аварийных замен

1.1  Привести график функции восстановления для случаев

а) общего резервирования.

б) «холодного» резервирования,

в) «горячего» резервирования,

1.2  Рассчитать среднее число отказов   и  оценить гарантированный объем  ЗИПа  при    следующих исходных данных:        λ=10−3, t=5⋅102 ,   γ=0.95.

Привести    ассинптотическую оценку объема ЗИПа.

Основные расчетные соотношения

Стратегия аварийных замен.

Стратегия связана с простейшей моделью ремонта: после каждого отказа система приводится в исправное состояние за пренебрежимо короткое время и тотчас же возвращается в рабочее состояние. При этом под ремонтом понимается полное восстановление всех исходных свойств системы. Эта модель представляет собой  хорошее приближение прежде всего для той практической ситуации, когда имеются резервные системы одного типа. В этом случае теория дает хорошие результаты для планирования потребностей в запасных частях. Исследование рассмотренных вопросов основывается на математической теории восстановления. В дальнейшем, при проведении анализа будем считать, что элемент начинает свою работу в момент t=0 и, проработав случайное время τ1, выходит из строя. В этот момент он заменяется новым элементом, который, проработав время τ2, выходит из строя и заменяется третьим элементом. Этот процесс продолжается неограниченно. Естественно предположить, что времена жизни элементов τ1, τ2, ... независимы. Случайные времена τ1, τ2, ... имеют один и тот же закон распределения, который мы обозначим через F(t):

Ft=Pτn<t

Моменты отказов (рис.7.1) или восстановлений  t1 = τ1 , t2 = τ1 + τ2 ,  …  ,   tn = τ1 + … + τn, образуют случайный поток, который мы будем называть процессом восстановления.

Рис.7.1 Схема процесса восстановления

Фундаментальное значение при изучении процесса восстановления играет так называемая функция восстановлении H(t), которая равна среднему числу отказов, происшедших до момента t.

Можно показать, что функция H(t) удовлетворяет интегральному уравнению

H(t)=F(t)+0tH(t−x)dF(x)

Вместо функции H(t) часто рассматривают дифференциальную характеристику

h(t)=H'(t)

Функция h(t) называется плотностью восстановления.

Плотность восстановления удовлетворяет уравнению восстановления:

h(t)=f(t)+0th(t-x)f(x)dx

Применяя преобразование Лапласа к уравнению восстановления , получим:

h(s)=f(s)1−f(s)

Под преобразованием Лапласа функции f(t) принимают функцию

f(s)=0∞e-stf(t)dt

Таблица преобразований Лапласа представлена ниже

Преобразования Лапласа                                    Таблица 7.1

| f(t) | f(z)=0∞e−ztf(t)dt |
| --- | --- |
| df/dt | zf(z) |
| d2f/dt2 | z2f(z) |
| 1(t) | 1/z |
| δ(t) | 1 |
| e±λt | 1/(z∓λ) |
| t | 1/z2 |
| tn | n!/zn+1 |
| tn/n! | 1/zn+1 |
| bt+c | (b+cz)/z2 |
| 1λ(1−e−λt) | 1z(1z+λ) |
| 1λ(eλt−1) | 1z(1z−λ) |
| te−λt | 1/(z+λ)2 |
| tn−1(n−1)!e−λt | 1(z+λ)n |
| e−λ1t−e−λ2tλ2−λ1 | 1(z+λ1)(z+λ2) |
| 1be−t/b | 11+bz |
| 1b(ebt−1) | 1z(z−b) |
| 1−e−t/b | 1/z(1+bz) |
| tebt | 1/(z-b)2 |
| b2te−t/b | 1/(1+bz)2 |
| 0∞f(t)dt | 1zf(z) |
| sinβt | β/(z2+β2) |
| cosβt | z/(z2+β2) |

Полученные результаты позволяют оценивать необходимое количество запасных частей.

Для экспоненциального закона распределения функция  и плотность восстановления оцениваются по соотношениям

H(t)=λt,h(t)=λ

Очевидно среднее количество запасных частей не обеспечивает гарантированного результата, так как реально число отказов    может больше,  чем  их среднее число . Гарантированное число резервных элементов можно оценить из условия

где        -    заданный уровень доверия;             -    число запасных элементов.

Для экспоненциального закона распределения наработки на отказ соотношение примет  вид

где    интенсивность отказа;    заданное время работы устройства.

При длительном функционировании можно найти  ассинптотическую  оценку числа отказов. В этом случае случайное число отказов   имеет нормальное распределение с параметрами

Очевидно гарантированное количество запасных частей   может быть найдено из условия

где     -   принятый уровень доверия.

Раскрывая выражение для вероятности, получим

Отсюда

Пример выполнения задания №1.1а

Граф переходов   имеет вид     0→1→2→3→4

переход   0→1   происходит с интенсивностью   4λ

переход   1→2   происходит с интенсивностью   3λ

По графу составляем уравнения Колмогорова

P0=−4λP0  ,      P1=4λP0−3λP0  ,  P2=3λP1

Беря преобразование Лапласа от обеих частей уравнения, получим

zP0−1=−4λP0 ,       zP1=4λP0−3λP1 ,    zP2=3λP1

После преобразований получим

P0=(z+4λ)−1

P1=4λ[(z+3λ)(z+4λ)]−1

P2=3λP1z=12λ2z(z+3λ)(z+4λ)

Согласно свойству преобразования Лапласа имеем

LP2=12λ2(z+3λ)(z+4λ)= f(z)

Отсюда

1-f(z)= z(z+7λ)(z+3λ)(z+4λ)

Таким образом преобразование Лапласа плотности  восстановления будет равно

h(z)=12λ2z(z+7λ)

Производя обратное преобразование получим

h(t)=127λ(1−e−7λt)

Функция восстановления находится интегрированием  h(t)

H(t)=127λ[t−17λ(1−e−7λt)]

2. Рассчитать средний срок службы трубопровода для следующих исходных данных:

2.1       δmin=3мм  ,      Rmin=250мм ,       δтр,0=x  ,                                                                                                                                ma=0.5⋅10−31год    ,     ma=10−31год       ma=5⋅10−31год

2.2 Оценить γ−процентный ресурс трубопровода (  γ=0.95, σα=0.1⋅10−3 ).

Основные расчетные соотношения

Использование стратегии аварийных замен неприемлемо для тех ситуаций, когда отказ системы приводит к катастрофическим последствиям. В этих случаях назначают гарантированный ресурс. Согласно ГОСТ 27.002-83 вводится понятие гамма-процентного ресурса, который характеризует наработку, в течении которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью        , выраженной в процентах. Величину гамма-процентного ресурса можно определить по соотношению

где       -    вероятность обеспечения ресурса      ,   соответствующего   заданному уровню доверительной вероятности        ,

- наработка до предельного состояния.

Основой случайных процессов изменения параметров работоспособности являются необратимые случайные изменения, вызванные старением, износом или разрегулированием и имеющие определенную зависимость от времени. В частности при оценке надежности трубопровода считается, что определяющий параметр изменяется по экспоненциальному закону

, где  , а  V – подчиняется нормальному закону.

Логарифмируя, получим                     .

Вводя обозначения:    ,  приходим к линейной зависимости

Следовательно для рассматриваемого случая можно воспользоваться результатами, полученными для веерной функции. Для иллюстрации рассмотрим пример оценки надежности трубопровода с учетом коррозии. В общем случае закон снижения толщины трубы при воздействии коррозии можно оценить по соотношению     , где  случайная скорость изменения радиуса трубы в течении ее эксплуатации.

Изменение работоспособной толщины трубы в процессе эксплуатации представлено на рис.7.2

Рис. 7.2   Расчетная  схема  функционирования  трубопровода. с учетом старения.

На рисунке введены следующие обозначения:  начальный наружный  радиус трубы;

внутренний радиус трубы; предельное значение внешнего радиуса;

минимальная толщина трубы, обеспечивающая ее работоспособность.

В рассматриваемом случае среднее время до отказа трубопровода будет равно

,

где      -  запас работоспособности трубы;

математическое ожидание скорости коррозии [  1год   ] .

Если имеется непрерывная случайная величина х с плотностью распределения f(x), а другая случайная величина t связана с нею функциональной зависимостью t=φ(x), то плотность распределения случайной величины t определяется соотношением

g(t) = f(ψ(t)) | ψ/(t) |

где ψ — функция, обратная функции φ.

Рассмотрим это правило применительно к первому варианту.

Пусть определяющий параметр изменяется (например, увеличивается) линейно во времени

x(t) = x0+Vt

где x0 и V — начальное значение и скорость, изменения во времени определяющего параметра.

При этом начальное значение параметра практически постоянно (х0==соnst), а скорость изменения определяющего параметра во времени, будучи постоянной в каждой конкретной реализации, от реализации к реализации меняется случайным  образом, в частности по нормальному закону:

где тV, σV — МОЖ и среднеквадратическое отклонение скорости изменения во времени параметра x. Рассматриваемый случай представлен на рис.7.3 .

x

xm

x0

0                                                        t

Рис.7.3. График веерной  функции x(t)

При этом случайная величина наработки t до отказа связана с начальным и предельным значениями, а также со случайной скоростью V изменения во времени параметра х следующей функциональной зависимостью:

t = Δx/V,

где Δx = (xm-x0) — детерминированная величина, характеризующая запас работоспособности (долговечности) по параметру х.

Отсюда

Ψ(t) = Δx/t

В свою очередь, из этого выражения следует

| Ψ΄(t)| = Δx/t2

После подстановки получим:

Обозначим:

С учетом введенных обозначений получаем

g(t)=β0t22πexp−12β0t−α02

Пример выполнения задания №2.1

Результаты расчета среднего срока службы трубопровода  в зависимости от исходной толщины трубы для различных  скоростей коррозии представлены на рис.7.4 При проведении расчета были приняты следующие исходные данные:      α=10−31год; b= 0.5⋅ 10−31год; c=5⋅10−31год ;    Rвн =R=250 мм;     δmin=δ=3 мм;           Rнар=Rвн+x;   x=δ−исходная толщина трубы в мм.

Расчеты проводились по соотношениям

Результаты расчета представлены на рис. 7.4

Рис.7.4   Зависимость срока службы трубопровода  Т(δ) в годах от исходной

толщины  трубы  x=δ  для различных значений скорости коррозии.

Занятие №8

Стратегии технического обслуживания.

Задание

1. Оценка периодичности технического обслуживания

1.1 Построить зависимость упреждающего допуска     от периодичности обслуживания

( =0,  400,  800,  1200 )    для исходных данных, представленных в табл.8.1

Таблица  8.1

|  |  |  |  |  | T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 0,915 | -0,0001 | 0,02 | 0,00002 | 200 |

1.2.Рассчитать периодичность плановых замен для стратегии минимального аварийного восстановления  и различных значений c. Время безотказной работы подчиняется закону распределения Вейбулла . (  ν=1.6 )   (λ=10−2 1мес.).

1.3 Построить зависимости периодичности замен  от параметра  для для стратегии строго-периодического восстановления и  закона распределения Вейбулла со следующими характеристиками:   ν=2, λ=10−3.

Основные расчетные соотношения

Техническое обслуживание систем по состоянию с периодическим   контролем.

При решении задачи будем предполагать, что техническое состояние изделия определяется численными значениями специально выбранных контролируемых параметров. Пусть далее η(t)—монотонная случайная функция времени t, соответствующая контролируемому параметру изделия, η**—предельно допустимое значение параметра, пересечение которого реализациями случайного процесса приводит к отказам изделия, а η* — наименьшее предотказовое значение параметра, такое, что интервал Δη = η** - η* определяет упреждающий допуск (рис.8.1). Область 0, η* изменения случайной функции будем называть исправным состоянием изделия (состояние 1), область  (η*, η**) изменения η(t)  будем называть состоянием профилактических замен (состояние 2), а область( η **,∞)— неработоспособным (состояние 3).

Рис.8.1 Связь периодичности проверок (τ = Т2-Т1) с упреждающим допуском

Δη = η **- η *на диагностический параметр (модель экранов).

Предполагается, что при замене устанавливается новое изделие или отремонтированное, причем последнее по своему техническому состоянию эквивалентно новому. В дальнейшем рассмотрим вопросы оценки момента первой проверки Т1 и упреждающего допуска Δη

Таким образом

В случае линейной зависимости

выражение для η* примет вид

Стратегия   минимального  аварийного  восстановления.

Рассматривается случай, когда полные восстановления производятся только при проведении плановых замен. Если же система откажет на интервале между двумя последовательными заменами, то производится лишь минимальное восстановление, при котором после устранения отказа сохраняется та же интенсивность отказа, которая была достигнута к моменту отказа. В этом случае на каждый цикл приходится в среднем   минимальных восстановлений. Соответственно удельные суммарные затраты будут равны

,

где   затраты при плановых заменах;  затраты при аварийных восстановлениях.

Отсюда безразмерные затраты будут равны

, где    .

Для закона распределения Вейбулла

.

Оптимальный интервал восстановления   удовлетворяет условию оптимальности

.

Раскрывая выражение для производной, получим

C=λ0νTTOν−1TTO−c+ΛTTO2=0

Отсюда         .

Разрешая уравнение относительно  получим

Стратегия  строго-периодического восстановления.

Согласно этой стратегии система восстанавливается после отказа. Если она проработала без отказов заданный интервал времени τ, то проводится профилактическая замена (рис.8.2). Восстановления, которые производятся после отказов, называются аварийными. Как профилактические, так и аварийные восстановления являются полными.

Рис.8.2 Строго периодическое восстановление

Согласно этой стратегии система восстанавливается после отказа. Если она проработала без отказов заданный интервал времени τ, то проводится профилактическая замена (рис.8.2). Восстановления, которые производятся после отказов, называются аварийными. Как профилактические, так и аварийные восстановления являются полными.

В дальнейшем  предположим , что аварийное и профилактическое восстановления требуют .времени, равного соответственно dh и dp,(        0≤dp<dh.) В этом случае  интервалы времени  Y, на которых система восстанавливается,  определяются соотношением

Отсюда следует

где     F(t) – фнкция распределения времени безотказной работы;  F(t)=1−F(t).

Таким образом  коэффициент готовности системы K(τ) задается в виде

K(τ)=0τF(t)dtdhF(t)+dpF(t)+0τF(t)dt

Задача состоит в максимизации коэффициента готовности К(τ) надлежащим выбором интервала восстановления τ.

Очевидно оптимальная периодичность будет удовлетворять условию оптимальности

Из условия оптимальности следует

(c−1)H′0τHdtH=Q+cH0τHdt2HH,

где  H=F; Q=F=1−F.

После преобразований имеем

(1−c)λ0τHdt=Q+cH

Отсюда

λ0τHdt−Q=c1−c

Пример выполнения задания №1.1

Результаты расчета представлены ниже ( см.рис.8.3)

Рис. 8.3   Характер изменения упреждающего допуска y(x)=η от периодичности

замен x=τ.

При разработке программы были введены следующие обозначения:

η∗=а, ma=n, mb=m, σa=ω, σb=σ, T1=t

2. Построить график зависимости коэффициента готовности   в режиме хранения  от периодичности обслуживания  и  найти оптимальную периодичность замен   при различных  значениях  времени обслуживания    5ч;  10ч;  30 суток;  100 суток   и  различных  уровнях  интенсивностей  отказа

Основные расчетные соотношения

Граф состояний модели технического обслкуживания в режиме хранения представлен на рис. 8.4.

Рис.   8.4    Граф состояний системы.

В общем случае интенсивность перехода из состояния отказа (О) в состояние регламентного обслуживания (ТО ) будет равна

,

где       среднее время нахождения системы в состоянии отказа.

Очевидно            ,

где      среднее время нахождения системы в состоянии готовности в течении одного цикла.

С другой стороны  можно рассматривать как математическое ожидание времени   между заменами произвольного типа

,

где       ,    функция распределения времени между заменами произвольного типа( см. рис. 8.5  ) .

Рис. 8.5   Функция распределения  и функция

В рассматриваемом случае   будет равна

,

где    F(t) -  функция распределения времени безотказной работы системы.

Для экспоненциального закона распределения получим

.

Таким образом

.

Соответственно интенсивность перехода будет равна

.

Согласно графу вероятности нахождения системы в различных состояниях будут удовлетворять системе дифференциальных уравнений Колмогорова

В стационарном режиме получим

Разрешая систему относительно , получим

.

В рассматриваемом случае периодичность РТО можно найти аналитически.

Очевидно оптимальные значения   должны удовлетворять условию

оптимальности

,  где    .

Принимая       ,   получим

.        Отсюда             .

После преобразований окончательно получим      .

Пример выполнения задания №2.1

Расчеты коэффициента готовности проводились по соотношениям

Результаты расчета коэффициента готовности представлены на рис.8.6

Рис. 8.6    Зависимость коэффициентов готовности  F(t) при   τTO=5  и

Ф(t)  при  τTO=30       от периодичности    обслуживания  TTO=t.

# Основная литература:

1. Волков Л.И. , Шишкевич  А. М. Надежность летательных аппаратов

М.     1975.

2. Гнеденко Б.В.и др. Математические методы в теории надежности

М. 1965.

# 3.Золотов А.А. Надежность и отработка РКС., каф.601,   2012.

Дополнительная литература:

1.  Грибанов В.Ф.,Рембеза А.И.,Голиков И.А. и др.

Методы отработки научных и народнохозяйственных ракетно-

космических   комплексов. М.: Машиностроение, 1995.

2.   Золотов А.А.,Титов М.И. Обеспечение надежности транспортных

аппаратов космических систем. М.:

3.   Кузнецов А.А., Золотов А.А., Комягин В.А., Титов М.И.    Надежность

механических частей конструкции летательных аппаратов.

М.: Машиностроение, 1979. Машиностроение, 1988.

4.  Кузнецов А.А. Надежность конструкции баллистических ракет.

М.: Машиностроение. 1978.

5.  Золотов А.А., Матвеев Ю.А., Шаевич С.К. Методы оценки и

обеспечения  безопасности ракетно-космической техники при

разработке.	М.: Изд-во  МАИ, 2002.

6.  Киселев А.И., Шаевич С.К. Конструкторско-технологические методы

обеспечения безопасности и надежности ракетно-космической техники.	М: Изд-во МАТИ, 1999.

# 7   .Золотов А.А., Вараев В.К. Выбор проектных решений ЛА с учетом  согласования массы, надежности и ресурса многоразовых систем.  М: Изд-во МАИ, 2000.

# 8.   Кузнецов А.А. и др. Вероятностные характеристики прочности 	авиационных материалов и размеров сортамента      ( справочник )    М: Машиностроение. 1970.

9.   Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10 т.,

т. 5: Проектный анализ надежности.- М.: Машиностроение, 1988.

10.  Надежность и эффективность в технике. Справочник в 10 т., т. 6:

Экспериментальная отработка и испытания. – М.:

Машиностроение,1989.

11. Судаков Р.С. и др. Статистические задачи отработки систем и таб-

лицы для числовых расчетов показателей надежности. Справочное пособие. М.: Высшая школа, 1975.

12. Янко Я. Математико-статистические таблицы. М.:Госстатиздат,1961.

_  13. ГОСТ 27.002-83. Надежность в технике ( термины и определения ).

14. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия, термины и

определения.-М.: Изд-во стандартов, 1989.

15. ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные

положения.-М.: Изд-во стандартов, 1995.

16. ГОСТ 27.410-87. Надежность в технике. Методы контроля показателей

надежности и планы контрольных испытаний на надежность.-М.: Изд-во стандартов, 1987.