Методы увязки форм и размеров конструкции

Понятие о взаимозаменяемости

ВЗ – свойство конструкции обеспечивать возможность сборки или замены вышедших из строя частей новыми без подгоночных или сортировочных операций при удовлетворении требований по качеству готовых изделий.

ВЗ – важнейшее условие серийного производства и важнейший показатель качества.

Требования к серийным изделиям:

- заданное качество готовых ЛА;

- возможность сборки без подгонки и сортировки;

- возможность замены вышедших из строя или выработавших свой ресурс ДСЕ – без подгонки и сортировки.

ВЗ

- Обеспечивает стабильность ТП сборки (нет подгонки и сортировки).

- Снижает трудоемкость сборки (ТЭП ТП).

Для обеспечения устойчивого высокого качества необходимо исключать из ТП операций, вызывающие значительные ненормируемые изменения.

Виды ВЗ

Эксплуатационная (функциональная) взаимозаменяемость – точность изготовления частей ЛА обеспечивает их качественную работу при эксплуатации. При этом сборка и ремонт могут сопровождаться выполнением подгоночных работ (выполняется 1-е требование).

Производственная взаимозаменяемость - имеет место в том случае, если конструкция и точность рассматриваемых частей ЛА обеспечивают возможность сборки с другими частями без подбора и подгонки по месту (выполняется 1-е и 2-е требования).

Ремонтная взаимозаменяемость характеризуется возможностью замены изношенных частей новыми без подгонки по месту (выполняется 3-е требование). – может не обеспечиваться при производстве.

Наиболее важной является эксплуатационная взаимозаменяемость. Если налицо все три вида, то говорит о полной взаимозаменяемости, в противном случае - о частичной. Обычно стремятся выполнить первые два вида.

Увязка

Увязка – процесс согласования форм и размеров сопрягаемых элементов конструкции.

Задачи, решаемые в процессе увязки:

- обеспечение требуемых количественных характеристик проектируемой конструкции;

- обеспечение ВЗ.

Точность увязки - это степень соответствия разности действительных значений (АД – ВД) размеров А и Б разнице проектных значений (АПР – ВПР)

АБ = (АД - ВД) - (АПР - ВПР) = (А-В),

т.е. определяется не точностью этих размеров, а разностей погрешностей этих размеров.

Для обеспечения ВЗ можно использовать различные методы.

Уравнение погрешности  можно преобразовать в уравнение полей погрешностей. Здесь будут рассматриваться интервалы изменения номинальных размеров.

Тогда изменения погрешности увязки (поле рассеяния погрешности увязки):

АВ = АВ max - АВ min = (Аmax - Вmin) - (Аmin - Вmax) = Аmax - Аmin - Вmin + Вmax = А + В.

Поле рассеяния погрешности увязки зависит от полей рассеяния размеров сопрягаемых поверхностей.

Причина несоответствия размеров – накопление погрешности изготовления при перенесении размера с чертежа на детали. В результате собрать детали невозможно без подгонки (нет ВЗ).

Каждому этапу переноса сопутствует определенная погрешность. Все этапы можно разделить на этапы построения поверхности и этапы копирования поверхности. С оборудования на деталь – копирование. С линейки на оборудование – построение. Погрешность этапов копирования поверхности на порядок меньше погрешности этапа построения.

Объекты увязки при производстве ЛА

1-ая группа: контуры отдельных плоских сечений поверхности агрегата. Точная увязка этих контуров обеспечивает плавность исполнительной поверхности агрегата.

2-ая группа: геометрические параметры деталей и узлов, входящих в состав каждого данного сечения агрегата. Взаимная увязка объектов этой группы необходима для обеспечения требуемой точности внешней поверхности агрегата и устранения подгоночных работ.

3-я группа: геометрические параметры межагрегатных стыков. Увязка этих параметров необходима для обеспечения правильного взаимного расположения агрегатов ЛА в пространстве, для стыковки агрегатов без подгонки в производстве и замены при эксплуатации.

4-я группа: размеры, определяющие положение оборудования относительно конструкторских осей изделия и присоединительных элементов.

Методы (способы) увязки

1 – размеры первоисточников и измерительных приборов, 2 – размеры приспособлений, 3 – размеры деталей.

- По чертежу;

- Математическим моделированием;

- С помощью жестких носителей форм и размеров;

- Компенсацией:

##### а) конструкторская

- упругий элемент – сильфон;

- регулируемое звено – прокладки, шайбы, тандер.

б) технологическая

- измерение и удаление технологического припуска;

- совместная обработка деталей.

Увязка по принципу независимого образования форм и размеров

Размер В

пер

Чертеж

Первичный размер

(линейка)

Этап 1

Этап 1

Этап 2

Этап 2

Размер А

А

В

n этапов

m этапов

А1

В1

В2

А2

Первичный размер – общий проектный размер, воспроизводимый на линейке. Нет общих этапов переноса размеров, количество этапов не равно.

Погрешность размеров А и В:	ΔA=Δпер+i=1nΔАi, ΔВ=Δпер+j=1mΔВj.

Откуда погрешность увязки размеров А и В ΔАВ=i=1nΔАi−j=1mΔВj

Тогда поле рассеяния погрешности увязки размеров А и В:

АВ=ΔmaxАВ−ΔminАВ =i=1nωАi+j=1mωBj.

Этот способ переноса является сутью машиностроительным метода обеспечения взаимозаменяемости для жестких деталей, не меняющих форму при хранении, транспортировке. Метод основан на применении единой системы допусков и посадок (по чертежу). Увязка деталей будет обеспечена, если при изготовлении их были обеспечены заданные допуски на геометрические параметры деталей.

+: возможность обеспечения широкого фронта работ по перенесению размеров на детали, каждая из которых изготовляется независимо от остальных, шире кооперация;

-: точность увязки размеров деталей зависит от точности их изготовления;

Поскольку к точности увязке деталей ЛА предъявляют более высокие требования, чем к точности их изготовления, то потому при независимом переносе размеров на геометрические размеры деталей приходиться назначать очень жесткие допуски.

Второй метод – прямой увязки. Основан на использовании математических моделей деталей.

+: высокая точность;

высокая точность, уменьшение сроков и трудоемкости ТПП.

-: трудоемкость создания мат моделей.

Связанный перенос размеров с чертежа на детали

А2

Размер В

пер

Чертеж

Первичный размер

(линейка)

Этап 1

Этап 1

Этап 2

Этап 2

Размер А

А

В

n этапов

m этапов

А1

В1

В2

АB2

Этап 1

Этап 2

АB1

k этапов

Погрешность размеров А и В:

ΔA=Δпер+l=1kΔАВi+i=1nΔАi, 	ΔВ=Δпер+l=1kΔАВi+j=1mΔВj.

Откуда погрешность увязки размеров А и В ΔАВ=i=1nΔАi−j=1mΔВj.

Тогда поле рассеяния погрешности увязки размеров А и В: АВ=i=1nωАi+j=1mωBj.

Более точен предыдущего за счет уменьшения количества этапов переносов размеров.

Таким образом, на поле рассеяния погрешности увязки размеров А и В не влияют погрешности общих этапов перенесения размеров. Погрешности общих этапов сказываются одинаково на суммарные погрешности размеров сопрягаемых деталей. Поэтому эти погрешности не увеличивают погрешность увязки. Способ положен в основу ПШМ обеспечения ВЗ (рассмотрим ниже).

Увязка размеров на основе правила компенсации

А2

пер

Чертеж

Первичный размер

(линейка)

Этап 1

Этап 2

Размер А

А

n этапов

А1

В

Размер В

В

Состоит из одного этапа переноса размера А на размер В. При этом размер А независимо образуется за n этапов             ΔАВ=ΔА−ΔВ.

Точность увязки есть точность этапа переноса размера с детали А на деталь В.

Компенсация обеспечивается при сборке изделий либо силовым замыканием, либо использованием компенсаторы (прокладки, припуски, пасты).

Метод обеспечивает наибольшую точность увязки, т.к. содержит наименьшее число этапов перенесения размера.

Сборка в приспособлении – приспособление на порядок точнее собираемого в нем узла.