Экономическая эффективность технологических процессов

Экономическая эффективность технологических процессов оценивается рядом технико-экономических показателей, к которым относятся:

- производительности труда – затраты живого труда (время) на изготовление единицы продукции;

- себестоимости продукции – суммарные затраты живого и овеществленного труда на изготовление единицы продукции;

- эффективность капитальных вложений – характеризует экономическую эффективность использования оборудования или инструмента, затрат, выделяемых на улучшение и обновление производственной техники.

1 Производительность труда и технологические методы ее повышения

Производительность труда П - величина, обратная трудоёмкости Т изделия. Трудоемкость изделия  - сумма затрат живого труда на производство изделия (в часах).

П = 1 / Т.

Необходимо проектировать такие ТП, при которых время, затраченное на изготовление изделия, было минимальным для данных условий.

Штучно-калькуляционное время

Tшк.i - штучно-калькуляционное время, планируемое на выполнение i-ой операции.

| toi | tвсi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| toпi |  | toбi | toлн |  |
| tштi |  |  |  | tпзi |
| Tшкi |  |  |  |  |

to - основное время, планируемое на изменение размеров, форм и свойств изделия при его обработке или сборке в соответствии с ТП.

tО=LS×n×i - для процессов механической обработки.

Основное время может быть:

- машинным – время выполнения операции без участия рабочего;

- машинно-ручным – расходуется на работу, где сочетается работа машины и труд рабочего;

- ручным – труд рабочего без применения механизмов с использованием простейших орудий.

tвс - вспомогательное время, планируемое на выполнение вспомогательной работы, повторяющейся в промежутках реализации основного времени,

Вспомогательные работы состоят из:

- установки и закреплении заготовок при обработке и деталей при сборке;

- включение, выключение и управление оборудованием;

- установка инструмента в нужное положение (подвод, отвод);

- измерение деталей;

- раскрепление детали, снятие её со станка или приспособления и укладка в тару.

toп - оперативное время toп = to + tвс

toб - время обслуживания рабочего места состоит из времени на техническое обслуживание (смена инструмента, наладка оборудования) и из времени на организационное обслуживание (содержание рабочего места в чистоте, смазка оборудования),

toлн - время на отдых и личные надобности.

tù=t(1+a+b100), a=ttù, b=ttùn

tпз - подготовительно-заключительное время, приходящееся на каждую операцию (установка, отладка и демонтаж технологического приспособления, получение, сдача тех/документации и инструмента и т.д.)

tпз = Tпз/m, где Tпз – подготовительно-заключительное время на партию из m деталей.

Штучно-калькуляционное время:

tшк = tшт + Тпз / m.

Норма времени на партию:

Тпар = tшт  m + Тпз

Норма выработки на смену:

Nвыр = Тсм / Tшк

ÒÑ=i=1Òù.i- трудоемкость изделия в часах.

Наконец, производительность труда П = 1/i=1nTùi.

Технологические методы повышения производительности труда

Установление норм времени является важным разделом научной организации труда. В единичном производстве опытно-статистический и аналоговый методы нормирования. Определение нормы времени производится суммарно на операцию или деталь без расчленения её на структурные составляющие. Основанием для определения tшт служит накопленный статистический материал или опыт технолога.

В серийном производстве используют аналитический и аналитически-экспериментальный методы с расчленением суммарной нормы на её составляющие, рассчитывают на основе технической характеристики оборудования и режимов обработки, остальные составляющие – по нормативам.

Снижение основного времени to:

- если to отражает ручной или машинно-ручной труд – путем замены его полностью машинным трудом.

- если to является полностью машинным временем – за счет форсирования режимов обработки деталей (уменьшения числа проходов, увеличение подачи, повышение скорости обработки, многоинструментальная обработка, многостаночное обслуживание).

В серийном производстве to  (0,7...0,8) toп, в единичном to  0,5 toп

Сокращение вспомогательного времени:

- автоматизация установки и закрепления детали;

- снижение времени на смену инструмента (ТРС);

- снижение времени на измерения;

- параллельное выполнение нескольких вспомогательных работ;

- совмещение вспомогательного времени с основным (автоматическое измерение).

Сокращение времени на обслуживание рабочего места:

- хорошая организация рабочего места.

Сокращение подготовительно-заключительного времени:

-  партии;

- совершенствование конструкции оборудования ( времени на  наладку);

- применение групповых ТП

Основным направлением уменьшения tвс является улучшение организации рабочего места и его оснащения, автоматизация и механизация вспомогательных работ.

Условия обеспечения max производительности труда

- Выбор рациональной структуры ТП и перспективных методов обработки.

- Применение высокопроизводительного оборудования и оснастки.

- Max использование технологических возможностей оборудования (загрузка и мощность) во времени.

- Рациональное использование квалификации и времени рабочего.

2 Технологическая себестоимость

Себестоимость изделия – денежное выражение суммарных затрат живого и овещественного труда, необходимых для изготовления изделия. Если при расчете себестоимости учитывать лишь те статьи расходов, которые связанны с непосредственной реализацией технологических процессов, то такую себестоимость называют технологической Ст.

При сравнительном экономическом анализе рассматривают не всю себестоимость, а так называемую технологическую. Может существенно изменятся в зависимости от ТП.

В технологическую себестоимость включаются затраты на материал (См), зарплату основных рабочих (Сз), амортизационные расходы на технологическое оборудование (О), приспособления (П), инструмент (И) и средства автоматизации (А), а также затраты на эксплуатацию технологического оборудования (Э).

Ст = См + Сз + О + П + И + А + Э, руб./шт.

Технологическая себестоимость составляет около 80% от полной.

См=МзЦм-МоЦо, где Мз и Мо – масса заготовки и отхода, Цм и Цо – цена материала и отхода.

C=i=1nÒùi⋅i⋅æ1⋅æ2⋅æ3,

где Зi - часовая тарифная ставка рабочего на i-ой операции; K1 - коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание рабочего места; K2 - коэффициент, учитывающий отчисления в фонд социального страхования и оплату отпусков (K2 = 1,13 - 1,18); K3 - коэффициент, учитывающей разницу между фактическим и тарифным часовым заработком за счет перевыполнения норм (K3 = 1,1 - 1,2).

Затраты на амортизацию технологического оснащения (О, П, И, А) рассмотрим совместно:

О + П + И + А = Со

Со = Соу + Сос, где Соу - затраты на универсальное технологическое оснащение,

Сос - затраты на специальное технологическое оснащение.

Универсальное оснащение используется при изготовлении ряда изделий данной технологической группы:

C=CfnæÒù, где

C - полная стоимость данной единицы оснащения;

 - годовой фонд времени оснащения в часах;

n - число лет эксплуатации оснащения;

Кзаг - коэффициент загрузки оснащения - отношение фактического времени работы к годовому фонду времени.

Специальное оснащение используется для изготовления лишь одного изделия:

C=N0, где N0 - объём выпуска.

Расходы на эксплуатацию оборудования состоят из расходов на ремонт и модернизацию его Р и расходов на энергию Э:

P=äð⋅p⋅æÝð⋅Òùæí, где

Грс - группа ремонтной сложности;

р - расходы на все виды ремонтных работ за период ремонтного цикла для Грс= 1;

Цро - ремонтный цикл, т.е. фондовое время между двумя капитальными ремонтами;

КЭ - коэффициент, учитывающий затраты на ремонт и осмотр электрооборудования;

КН - коэффициент выполнения норм.

Расходы на электроэнергию:

Э0 = КNKnNyCэлtm, где

КN - коэффициент загрузки по мощности;

Kn - коэффициент потерь электроэнергии (например, при холостом ходе станка);

Ny - установленная мощность электродвигателей;

Cэл - стоимость единицы электроэнергии.

В тех случаях, если наладка выполняется специальным рабочим, то выделяется ещё одна статья - затраты на наладку (Н) для всего объёма производства:

í=Ò⋅⋅k2⋅k3mN0, где Тн - трудоемкость наладки, m - объём партии.

Расчет составляющих капитальных вложений

æ=m⋅

Кос - капитальные затраты на специальное технологическое оснащение, mос - количество единиц оснащения.

Технологические методы снижения себестоимости

СМ – расходы на материалы – до 25% от Ст за счет  КИМ и применения процессов без снятия припусков.

Э – затраты на эксплуатацию технологического оборудования – за счет снижения расходов на ремонт, электроэнергию (эффективное использование оборудования).

О – амортизационные расходы на оборудование – либо использование сложного оборудования, либо более простого и дешевого (в Японии 40% всего оборудования – автоматы).

П – амортизационные расходы на приспособления – применение УСП, универсальных приспособлений.

И – амортизационные расходы на инструмент – выбор по стойкости инструмента (стойкость – дорого, но быстрее обработка, меньше время на перезаточку).

3 Оценка эффективности капитальных вложений

Эффективность капитальных вложений характеризует окупаемость затрат на технологическое оборудование, инструмент, средства контроля и автоматизации, необходимых для реализации проектируемых техпроцессов, в заданный промежуток времени их эксплуатации.

Определяется для сравнения вариантов ТП, в одном из которых снижение себестоимости может быть достигнуто применением нового оборудования, нового ТП и модернизации производства, т.е. требуются капитальные вложения К.

- Затраты на производство за период времени t с учетом

Сt=CГ×t+K, СГ – годовые затраты на производство.

- Срок окупаемости  и коэффициент эффективности k.

| C1Г×τ−K=С2Г×τ+K  τ=2×KС1Г−С2Г, k=1τ=С1Г−С2Г2×K Для оборудования =8лет  k =0,125. Для транспорта =5лет  k =0,2. |  |
| --- | --- |

- KÝÔ=(Ò1−Ò2)Næ2−æ1

Ò1иÒ2 технологические себестоимости изделия по двум сравниваемым техпроцессам; К1 и К2 - капиталовложения для реализации этих процессов; Nгод - годовой объём выпуска изделий.

Срок окупаемости: τ=1KЭФ≤τнорм.

Необходимо выбрать такой техпроцесс, чтобы KÝÔ и t не выходили бы за пределы нормативных данных.

- Приведенные годовые затраты за период, т.е. ежегодный возврат К.

СГ=С2Г×τ+kτ=С2Г+kτруб/год.

- Выбор варианта технологического процесса

Даны технологические себестоимости изделия СТi и величины необходимых капитальных вложении Ki по каждому варианту процесса. Тогда построим графики изменения технологической себестоимости СТN изготовления N0 деталей:

а) Ki = 0 во всех случаях.

|  | При N < N2 целесообразен вариант 2, при дальнейшем увеличении N – вариант 3. |
| --- | --- |

б) В отдельных случаях Ki  0.

|  | При N < N1 целесообразен вариант 3, при N1<N<N2 – вариант 2, при N > N2 - вариант 1. |
| --- | --- |